1394B总线驱动器

★  特征与用途                                         FEATURES AND APPLICATIONS

1、原位替代Pulse公司1394B总线驱动器

2、实现信号收发、高效传输

3、ESD防护等级：人体模型大于4KV，带电设备模型大于2KV

4、执行标准：参照GJB 360B-2009、Q/XEC 20144-2017、

Q/XEC 20142-2017、Q/XEC 20091-2016

5、质量等级：电询

★  产品型号                                            PRODUCT  IDENTIFICATION

1062   BT   3DUA

①    ②     ③

      - 产品性能：1062表示产品传输速率

      - 产品类别： BT表示总线驱动器

      - 产品形别码：3DUA表示产品型号编码

★ 型号                                                                 P/N LIST

● 型号对照表

| 序号 | 型号 | 国外型号对照 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1062BT3DUA | TM1062TX3DUA |
| 2 | 1062BTHUA | TM1062TXHUA |

★ 外形尺寸及原理图（图中未注尺寸公差为±0.25mm）                        单位:mm

图1 1062BT3DUA外形结构及尺寸图

图2  1062BT3DUA原理框图

图3  1062BT3DUA管脚排布图

- 表1 管脚排列编号及功能表

| 序号 | 名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| （1/2）（6/7）（11/12） | RxOUT+/RxOUT- | 接收器差分输出 |
| （3/4）（8/9）（13/14） | D1/ D1/ | 发送器差分输入 |
| 5 | Vcc | 3.3V电源 |
| 10 | GND | 输入电源接地 |
| （15/16）（20/21）（25/26） | Tx-/Tx+ | 发送器差分输出 |
| （17/18）（22/23）（27/28） | RxIN-/RxIN+ | 接收器差分输入 |
| （19/24） | Null | 不使用，不连接 |

图4  1062BTHUA外形结构及尺寸图

图5  1062BTHUA原理框图

图6 1062BTHUA管脚排布图

- 表2 管脚排列编号及功能表

| 序号 | 名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、6、11 | Null | 不使用，不连接 |
| 2、3、12、13 | GND | 输入电源接地 |
| 4/5 | RxOUT+/RxOUT- | 接收器差分输出 |
| 7/8 | RxIN-/RxIN+ | 接收器差分输入 |
| 9/10 | Tx-/Tx+ | 发送器差分输出 |
| 14/15 | D1/ D1/ | 发送器差分输入 |
| 16 | Vcc | 3.3V电源 |

★  电气特性                                                                SPECIFICATIONS

表1 驱动器技术参数 @25℃

| 参数 产品型号 | 输入数据电压 -VIL（V） |  |  |  |  |  |  |  | 输入数据电压 -VIH（V） |  |  |  |  |  |  | 差分输入电压 -VIN（mV） |  |  |  |  |  |  |  | 输入电流-IIL（μA） |  |  | 输入电流-IIH（μA） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MIN |  | TYP |  |  | MAX |  |  | MIN |  | TYP |  | MAX |  |  | MIN |  | TYP |  |  | MAX |  |  | MAX |  |  | MAX |  |
| 1062BT3DUA | 1.35 |  | 1.63 |  |  | 1.88 |  |  | 2.07 |  | 2.33 |  | 2.58 |  |  | 150 |  | 800 |  |  | 1200 |  |  | 500 |  |  | 750 |  |
| 1062BTHUA | 1.35 |  | 1.63 |  |  | 1.88 |  |  | 2.07 |  | 2.33 |  | 2.58 |  |  | 150 |  | 800 |  |  | 1200 |  |  | 500 |  |  | 750 |  |
| 参数 产品型号 | 差分信号电平-Vout （mV） |  |  |  |  |  |  | Θja ℃/W |  |  |  |  |  | 数据传输速率-DR（Mb/s） |  |  |  |  | 传输抖动 (pS) |  |  |  |  |  | 功耗 （mW） |  |  | 输入电压VCC±10% |
|  | MIN | TYP |  |  | MAX |  |  | @85℃ |  |  |  | @125℃ |  | MIN |  |  | MAX |  | TYP |  |  | MAX |  |  | TYP |  |  | TYP |
| 1062BT3DUA | 1200 | 1300 |  |  | 1500 |  |  | 34 |  |  |  | 30 |  | 246 |  |  | 1062 |  | 62 |  |  | 94 |  |  | 700 |  |  | 3.3V |
| 1062BTHUA | 1200 | 1300 |  |  | 1500 |  |  | 41 |  |  |  | 39 |  | 246 |  |  | 1062 |  | 62 |  |  | 94 |  |  | 232 |  |  | 3.3V |
| 参数 产品型号 | 输出升降时间（20-80%）(pS) |  |  |  |  |  | 圈数比 |  |  | 初级电感 （μH） |  |  |  |  | 上升时间（20%-80%）(pS) |  |  |  |  | 绕组电阻 （Ω） |  |  | 插入损耗 （dB） |  |  | 返回损耗 （dB） |  |  |
|  | TYP |  |  | MAX |  |  | TYP |  |  | MIN |  |  |  |  | MAX |  |  |  |  | MAX |  |  | MAX |  |  | MIN |  |  |
| 1062BT3DUA | 275 |  |  | 400 |  |  | 1:1 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | -2 |  |  | -12 |  |  |
| 1062BTHUA | 275 |  |  | 400 |  |  | 1:1 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | -2 |  |  | -12 |  |  |