LC807030系列射频干扰滤波器

★ 特 征 与 用 途                                     FEATURES  AND APPLICATIONS

1、插脚结构，无极性

2  应用于电路中噪声滤除，波形失真小

3、参照GJB1518-92、Q/XEC 101-2010、Q/XEC 102-2010、Q/XEC 068-2010

4、质量等级：电询

★ 产 品 型 号                                            PRODUCT IDENTIFICATION

LC  807030 - 223  M   F   W   1E  D  3

①   ②      ③    ④   ⑤   ⑥   ⑦  ⑧  ⑨

- 射频干扰滤波器

- 产品尺寸

- 电容量22000pF

- 电容公差：±20%

- 电流5A

- 插入损耗特性，见附件曲线

- 引出端形式：焊片

- 温度范围：-55℃~125℃

- 振动等级：10Hz~2000HZ

外 观 尺 寸                                                  SHAPE AND DIMENSIONS

无极性

引脚1极性

引脚2极性

引脚3极性

引脚1极性

引脚3极性

引脚2极性

| 型号 | 外形尺寸（单位：mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amax | Bmax | Cmax | D | E | F | φG |
| LC807030 | 8.0 | 7.0 | 3.2 | 2.5±0.5 | 5±0.5 | 25±0.5 | 0.56±0.05 |

★ 规 格 特 性                                                    SPECIFICATIONS

LC807030 TYPE

| 型号 | 电容 @ 100kHz,0.25V 1～2引脚或2～3引脚 (pF） | 电容量 偏差 % | 直流电阻 Max 1~3引脚 (mΩ) | 插入损耗 @40MHz Min （dB） | 额定电流 Max (A) | 额定电压 Max (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC807030–103MFW1ED3 | 10000 | ±20 | 10 | 20 | 5 | 100 |
| LC807030–223MFW1ED3 | 22000 | ±20 | 10 | 20 | 5 | 100 |

电 气 特 性                                   TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

插入损耗曲线